BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

***

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NAT/PAT

Nhóm sinh viên: Đoàn Quốc Trung -

Lê Xuân Hưng - 2421050161

Trần Thảo Nguyên - 2324010166

Học phần : Mạng Máy Tính & Bài Tập Lớn

Giáo viên hướng dẫn: Đặng Quốc Trung

# A. NAT (Network Address Translation)

## I. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

NAT được giới thiệu năm 1994 (RFC 1631), thời điểm mà IANA bắt đầu cạn kiệt IPv4.
NAT giúp giải quyết:

### 1. Khủng hoảng IPv4 toàn cầu

- Số IPv4 chỉ ~4.3 tỷ

- Được phân bổ quá nhanh cho doanh nghiệp, ISP, chính phủ

- Không đáp ứng nhu cầu thiết bị di động, laptop, IoT, camera

### 2. Giảm sự phụ thuộc vào việc nâng cấp lên IPv6

Dù IPv6 đã ra đời từ năm 1998, nhưng triển khai rất chậm → NAT tiếp tục "cứu nguy".

### 3. Góp phần hình thành mô hình mạng hiện đại

NAT trở thành tiêu chuẩn de-facto trên router, firewall, load-balancer.

# II. VAI TRÒ CỦA NAT TRONG MẠNG HIỆN ĐẠI

### 1. Bảo mật ở tầng IP

NAT không phải firewall nhưng đóng vai trò như lớp bảo mật tuyến đầu:

- Che IP thật

- Chặn kết nối không hợp lệ

- Tạo “lớp trung gian” giữa LAN và Internet

### 2. Giữ lại kiến trúc mạng nội bộ

Ngay cả khi đổi ISP, đổi IP public → LAN không cần thay đổi.

### 3. Tăng khả năng triển khai dịch vụ

- NAT hỗ trợ DMZ

- NAT hỗ trợ load-balancing (NAT + PBR)

- NAT hỗ trợ cluster firewall (Active/Standby)

# III. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA NAT

### 1. Dịch địa chỉ & quản lý phiên

Bảng NAT bao gồm:

| Thuộc tính | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Inside Local | IP nguồn trong LAN |
| Inside Global | IP public được chuyển đổi |
| Outside Local | IP đích nhìn từ LAN |
| Outside Global | IP thực của Internet |

### 2. Loại bỏ xung đột địa chỉ

Khi doanh nghiệp sáp nhập, NAT giúp nối 2 mạng dùng cùng subnet.

### 3. Lọc lưu lượng

NAT cho phép:

- NAT định tuyến (route-maps)

- NAT theo policy (Policy NAT)

- NAT selective (chỉ áp dụng cho 1 nhóm IP)

# IV. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## 1. Luồng xử lý NAT Outbound

LAN → Router → NAT → Internet → Server

Router thực hiện 4 bước:

- Nhận gói từ “inside interface”.

- Kiểm tra ACL NAT.

- Nếu match → thay đổi source IP (ephemeral port có thể thay đổi).

- Lưu ánh xạ vào NAT table.

## 2. Luồng xử lý NAT Inbound

Hệ thống kiểm tra xem IP:Port có tồn tại trong NAT Table không:

- Nếu có → forward vào LAN

- Nếu không → DROP (cơ chế bảo mật mặc định)

# V. CÁC LOẠI NAT

### 1. Static NAT

Hoạt động 1:1, không đổi port.

Ví dụ:
Web server nội bộ 192.168.1.10 ↔ 203.0.113.50

### 2. Dynamic NAT (Pool)

Pool từ:

203.0.113.100 - 203.0.113.120

LAN có thể dùng bất kỳ IP public trong pool.

### 3. PAT – NAT Overload

Cơ chế hoạt động của PAT:

📌 Công thức tạo port public:

New_Port = 10000 + random(1 → 55535)

### 4. Twice NAT / Bidirectional NAT

Dùng để:

- Map IP giữa hai mạng doanh nghiệp không đổi cấu trúc

- Kết nối VPN site-to-site trong trường hợp subnet trùng nhau

### 5. CGNAT (Carrier Grade NAT)

Dùng tại ISP, hoạt động ở lớp NAT 444:

LAN → NAT tại modem → NAT tại ISP → Internet

Nhược điểm:

- Game P2P lỗi

- Không mở port camera được

- VoIP thường báo NAT error

### 6. Port Forwarding

Dùng khi cần public dịch vụ:

203.0.113.5:8080 → 192.168.1.10:80

# VI. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM

## 1. Ưu điểm

- Thêm 1 lớp an ninh mạng

- Không yêu cầu nâng cấp thiết bị

- Hoạt động tốt trên mọi OSI Layer 3

## 2. Nhược điểm

- NAT phá vỡ nguyên tắc end-to-end

- Gói SIP, H.323, FTP passive thường lỗi

- NAT traversal phải dựa vào STUN, TURN, ICE

# VII. CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

### 1. Công ty 500 máy:

- Dùng PAT cho nhân viên

- Static NAT cho Web server

- Policy NAT cho VPN

### 2. Camera IP

- Port forwarding 554 (RTSP)

- Port forwarding 37777 (Dahua)

### 3. Game Online

- Chặn NAT-Strict trên Xbox/PS5

- NAT mở cần UPnP hoặc Port forwarding

# VIII. SO SÁNH NAT & PAT

| Tiêu chí | Static NAT | Dynamic NAT | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Số IP public | Nhiều | Trung bình | 1 |
| Số kết nối | Ít | Trung bình | Rất nhiều |
| Ưu điểm | Ổn định | Linh hoạt | Tiết kiệm nhất |
| Nhược điểm | Tốn IP | Có thể hết IP pool | Có thể hết port |

# IX. NAT TRONG IPv6

IPv6 không cần NAT, nhưng tồn tại:

### • NAT64

Chuyển IPv6 → IPv4

### • DNS64

DNS tạo AAAA record từ A record

### • NPTv6 (Network Prefix Translation v6)

NAT ở IPv6 nhưng chỉ đổi prefix, không đổi port.

# X. KẾT LUẬN CHUNG

- NAT kéo dài tuổi thọ IPv4 thêm hàng chục năm

- PAT giữ vai trò quan trọng cho mạng gia đình

- Tương lai NAT vẫn tiếp tục tồn tại song song IPv6

# XI. KIẾN TRÚC NAT TRONG DOANH NGHIỆP

## 1. NAT tại Gateway chính (Edge Router)

Mô hình phổ biến nhất:

LAN → Switch core → Firewall → Router NAT → Internet

- NAT thực hiện 1 chiều outbound

- Inbound được kiểm soát bởi Firewall

- Router đảm nhiệm PAT cho toàn bộ nhân viên

Ưu điểm:

- Đơn giản

- Dễ quản lý

- Tách biệt vai trò firewall – router

## 2. NAT trong mô hình 2 lớp Firewall (Dual Firewall)

Internal LAN

↓

Firewall 1 (Inside Zone)

↓

DMZ (Web, Mail, VPN)

↓

Firewall 2 (Outside Zone)

↓

Internet

- Static NAT chủ yếu dùng ở DMZ

- Policy NAT dùng để phân loại dịch vụ

- Twice-NAT dùng để xử lý subnet trùng

## 3. NAT trong hệ thống phân tán (Distributed NAT)

Các chi nhánh thực hiện NAT tại từng site, sau đó kết nối về HQ.

Áp dụng trong:

- MPLS

- SD-WAN

- VPN overlay

# XII. CÁC CHIẾN LƯỢC NAT TRONG NGHIỆP VỤ

## 1. NAT theo Policy (Policy-Based NAT)

NAT kích hoạt khi thỏa điều kiện:

- Giao thức (TCP/UDP)

- Địa chỉ nguồn

- Đích

- Port nguồn/đích

- QoS Marking

- VPN tunnel

Ví dụ:

- Chỉ NAT khi truy cập vào Internet, không NAT khi đi VPN

- NAT theo user hoặc nhóm user (với firewall hỗ trợ identity)

## 2. NAT theo Route (NAT Route-map)

Cơ chế:

Matching route → Apply NAT

Dùng khi:

- Một số traffic đi đường này, số khác đi đường khác

- Load-balancing Internet qua 2 ISP

# XIII. NGUYÊN LÝ TẠO PORT TRONG PAT (THUẬT TOÁN)

PAT dùng ephemeral ports:

- Linux thường: 32768 – 60999

- Windows: 49152 – 65535

- Router Cisco: 10000 – 65535

Thuật toán chọn port:

- Lấy port ngẫu nhiên chưa sử dụng

- Kiểm tra NAT table

- Nếu trùng → port +1

- Nếu vượt 65535 → quay vòng

Một IP public có thể tạo 65.535 – 1024 ≈ 64.500 session.

→ Một router có 1 IP public có thể phục vụ 500–1000 người mà không nghẽn port.

# XIV. ĐỊNH NGHĨA CHI TIẾT 4 THUẬT NGỮ NAT (RFC 2663)

Rất quan trọng trong CCNA/CCNP:

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Inside Local | IP nội bộ thực |
| Inside Global | IP Public được NAT |
| Outside Local | IP đích nhưng thấy từ LAN |
| Outside Global | IP Internet thật |

Ví dụ:

PC: 192.168.1.10 → Server: 8.8.8.8

Router NAT chuyển thành:

192.168.1.10 → 203.0.113.5

Inside Local = 192.168.1.10
Inside Global = 203.0.113.5

# XV. GIẢI THÍCH CHI TIẾT LUỒNG GÓI TIN

## 1. Luồng Outbound

PC → Switch → Router → NAT → Internet

Router sẽ:

- Nhận gói

- Kiểm tra ACL NAT

- Chọn IP public

- Chọn port

- Lưu bảng NAT

- Forward ra Internet

## 2. Luồng Inbound

Router làm ngược lại:

- Nhận gói từ Internet

- Kiểm tra NAT table

- Dịch IP public → private

- Forward về LAN

Nếu không có trong bảng:
→ DROP (default security)

# XVI. BIỂU ĐỒ ASCII NÂNG CAO

### Sơ đồ Static NAT + PAT + DMZ:

+-----------------------+

|       INTERNET        |

+----------+------------+

|

[Public IP]

|

+---------+---------+

|     EDGE ROUTER   |

| NAT/PAT + Static  |

+----+----------+---+

|          |

+----+--+   +---+------+

|  DMZ  |   |  INSIDE  |

| (Web) |   | (LAN)    |

+--------+  +----------+

# XVII. CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT CỦA NAT

## 1. NAT trong VoIP – SIP ALG

Hầu hết router phải có “NAT Helper” cho:

- SIP

- H.323

- MGCP

- SCCP

Vì VoIP sử dụng cả IP, cả thông tin port trong payload → NAT phải sửa 2 chỗ.

## 2. NAT trong FTP

Nếu không có FTP ALG:

- FTP Active sẽ lỗi hoàn toàn

- FTP Passive hoạt động nhưng chậm

## 3. NAT trong Camera

Camera yêu cầu port:

- RTSP: 554

- HTTP: 80/8080

- ONVIF: 8899

# XVIII. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING NAT)

## 1. NAT nhưng không ra Internet

Nguyên nhân:

- Sai ACL

- Sai interface inside/outside

- NAT trùng subnet

- Route thiếu default route

## 2. PAT bị “Port Exhaustion”

Khi >40.000 session:

- Web chậm

- Game disconnect

- Camera không load

## 3. Double NAT (NAT x2)

Xảy ra khi:

- Modem nhà mạng NAT

- Router của người dùng NAT thêm

→ Game và camera lỗi.

# XIX. NAT64 / DNS64 / 464XLAT

## NAT64

Dịch IPv6 → IPv4
Dùng prefix: 64:ff9b::/96

## DNS64

Tạo bản ghi AAAA giả mạo từ A (IPv4)

## 464XLAT

Dùng ở Android để chạy ứng dụng IPv4 trên mạng IPv6 của nhà mạng.

Nhà mạng nổi tiếng dùng: T-Mobile (Mỹ).

# XX. NAT TRONG CLOUD COMPUTING

## AWS

- Elastic IP

- NAT Gateway ($0.045/giờ)

- NAT instance

## Google Cloud

- Cloud NAT

- Auto scaling NAT

## Azure

- NAT Gateway

- Public Load Balancer NAT Rule

# XXI. CASE STUDY THỰC TẾ

## 1. Công ty 2000 nhân viên + 2 ISP

- PAT cho nhân viên

- Static NAT cho server

- Policy NAT theo từng ISP

- Failover NAT khi ISP down

## 2. ISP với 2 triệu khách hàng – CGNAT

- Port random

- Shared IP

- Không mở port được

## 3. Game thủ NAT Strict

Giải pháp:

- UPnP

- Port forwarding

- DMZ host

# B. PAT (Port Address Translation)

## I. KHÁI NIỆM PAT

PAT là cơ chế Many-to-One:

N thiết bị → 1 IP public

PAT phân biệt thiết bị bằng:

- Source Port

- TCP/UDP Session ID

Một IP public có tối đa 64.000 port để dùng cho PAT.

# II. CHỨC NĂNG CỦA PAT

- NAT + Port translation

- Hỗ trợ hàng ngàn kết nối đồng thời

- Tối ưu đường Internet

- Dễ triển khai, chi phí thấp

# III. VAI TRÒ CỦA PAT

- Thiết bị WiFi quán ăn, khách sạn

- Modem ONT (VNPT/VP/FTTH)

- Router CSR1000v trong môi trường Cloud

- Mạng wifi công cộng (Port random cho mỗi user)

# IV. CÁCH HOẠT ĐỘNG PAT

### Bảng ánh xạ ví dụ:

| Device | Inside Local | Inside Global |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.1.2:34567 | 203.0.113.5:50001 |
| PC2 | 192.168.1.3:47890 | 203.0.113.5:50002 |
| PC3 | 192.168.1.4:39000 | 203.0.113.5:50003 |

### ASCII Diagram:

LAN (192.168.1.0/24)

|       |       |

PC1     PC2     PC3

\       |       /

------ Router (NAT/PAT) ---- Internet

Public IP: 203.0.113.5

# V. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM CỦA PAT

### ⚡Ưu điểm:

- Tiết kiệm IP nhất

- Bảo mật cao

- Rất linh hoạt

- Dễ triển khai

### ❗Nhược điểm:

- Một số ứng dụng P2P khó hoạt động

- Game online báo NAT Strict

- WebRTC cần STUN/TURN để vượt NAT

- Nguy cơ cạn port khi >50.000 session

# VI. ỨNG DỤNG PAT TRONG THỰC Router WiFi gia đình

- CGNAT của ISP

- Router doanh nghiệp

- NAT Gateway trên AWS

- Firewalls như: Fortigate, Palo Alto, Cisco ASA

# VII. THUẬT TOÁN GÁN PORT TRONG PAT

PAT dùng các thông số sau:

- Source IP

- Source Port

- Destination IP

- Destination Port

- Protocol

Từ đó tạo 5-tuple session, không trùng nhau.

# VIII. ĐỘ TIN CẬY (RELIABILITY) TRONG PAT

Router dùng:

- Aging Timer: xoá session không hoạt động

- NAT refresh: reset timeout khi có gói mới

- Hash table để tăng tốc tra cứu session

## C. THỰC HÀNH CẤU HÌNH NAT/PAT TRÊN CISCO ROUTER

Phần này giúp bạn có thêm nội dung dài + chuyên sâu hơn để tăng số lượng trang.

## I. Chuẩn bị môi trường thực hành

Để cấu hình NAT/PAT, bạn cần một trong các môi trường sau:

- Cisco Packet Tracer (dễ dùng – khuyến nghị)

- GNS3 + IOS Cisco thật (mô phỏng rất chuẩn)

- Cisco Router thật (2911, 1941, 881,…)

### Mô hình mô phỏng đơn giản nhất

LAN (192.168.1.0/24)

|

Switch

|

Router (NAT/PAT)

|

Internet (Cloud/PT)

Thông tin interface Router:

- G0/0: 192.168.1.1 (inside)

- G0/1: 203.0.113.10 (outside, IP Public)

## II. Cấu hình NAT tĩnh (Static NAT)

Static NAT ánh xạ 1 IP private ↔ 1 IP public.

### Ví dụ

Server nội bộ:

Web Server: 192.168.1.100:80

Public muốn công khai:

203.0.113.50

### Cấu hình Cisco CLI

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config)# interface g0/1

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.50

### Ưu điểm

- IP public cố định

- Dịch vụ chạy ổn định: web, FTP, camera, VPN

### Nhược điểm

- Tốn IP public

- Không mở rộng cho nhiều máy

## III. Cấu hình Port Forwarding (Static PAT)

Một IP public có thể “chia” cho nhiều server thông qua port.

### Ví dụ

Camera – 192.168.1.10:554

Web Server – 192.168.1.11:80

FTP – 192.168.1.12:21

Mapping:

| Public IP | Port Public | Private IP | Port Private |
| --- | --- | --- | --- |
| 203.0.113.10 | 8080 | 192.168.1.11 | 80 |
| 203.0.113.10 | 8554 | 192.168.1.10 | 554 |
| 203.0.113.10 | 2121 | 192.168.1.12 | 21 |

### Cấu hình

ip nat inside source static tcp 192.168.1.11 80 203.0.113.10 8080

ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 554 203.0.113.10 8554

ip nat inside source static tcp 192.168.1.12 21 203.0.113.10 2121

## IV. Cấu hình Dynamic NAT

Dùng khi bạn có nhiều IP public nhưng không muốn gán cố định.

### Tạo pool public

ip nat pool MYPOOL 203.0.113.100 203.0.113.110 netmask 255.255.255.0

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 pool MYPOOL

## V. Cấu hình PAT (NAT Overload) – Phổ biến nhất

Đây là cấu hình trong mọi router WiFi.

### Cấu hình Cisco

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 interface g0/1 overload

### Giải thích

- Router dùng IP public của interface g0/1

- "overload" = dịch port → cho phép hàng nghìn thiết bị

# D. LAB NAT/PAT TRÊN PACKET TRACER (Chi tiết từng bước)

Phần này có thể chiếm thêm 3–5 trang khi bạn mô tả ảnh và kết quả.

## Bài Lab 1: PAT cho mạng LAN

### Mục tiêu

- Các PC trong LAN truy cập Internet qua 1 IP public.

### Bước 1 – Gán IP

PC:

PC1: 192.168.1.2

PC2: 192.168.1.3

Gateway: 192.168.1.1

### Bước 2 – Kiểm tra ping trước khi NAT

Ping Internet -> thất bại.

### Bước 3 – Cấu hình NAT trên Router

interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface g0/1

ip address 203.0.113.10 255.255.255.0

ip nat outside

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

### Bước 4 – Ping lại Internet

Kết quả: thành công.

### Quan sát bảng NAT

show ip nat translations

## Bài Lab 2: Port Forwarding Web Server

### Mô hình

- 1 Web server trong LAN

- Người Internet truy cập bằng Public IP

### Kiểm tra

- Tắt NAT → không ai truy cập được

- Mở port → truy cập OK

# E. CASE STUDY DOANH NGHIỆP LỚN – NAT TRIỂN KHAI THỰC TẾ

Một phần rất quan trọng để tăng số trang.

## Case Study 1: Công ty 500 nhân viên

### Yêu cầu

- 500 máy tính

- 1 IP public

- Truy cập Internet ổn định

- Camera, Web nội bộ cần public

### Giải pháp

- Sử dụng PAT cho toàn bộ 500 máy

- Static NAT + Port Forward cho server quan trọng

### Sơ đồ NAT Table (giả lập)

Bạn có thể thêm bảng dài 1–2 trang mô tả 100–200 session PAT.

## Case Study 2: ISP triển khai CGNAT

Nội dung này khi viết kỹ có thể chiếm 5–7 trang.

### Vấn đề

- ISP không đủ IPv4

- Hàng trăm nghìn khách hàng phải dùng chung 1 dải Public CGNAT

### Ảnh hưởng

- Game không NAT được

- Không mở port

- Một số ứng dụng lỗi NAT Loopback

### CGNAT Table (giả lập hàng trăm dòng)

Bạn có thể tạo bảng rất dài để tăng số trang.

# F. PHÂN TÍCH SÂU VỀ CÁC VẤN ĐỀ NAT

Viết thêm để tăng độ dài và chuyên môn.

## 1. NAT Loopback

Cho phép thiết bị LAN truy cập dịch vụ nội bộ bằng IP public.

Ví dụ:

- Camera 192.168.1.50

- Public: 203.0.113.10:8554

Client LAN truy cập:
→ 203.0.113.10:8554
nếu không có NAT loopback → lỗi.

## 2. NAT Hairpin

Giống loopback nhưng áp dụng khi client—server cùng trong LAN nhưng dùng IP public.

### Vấn đề

Một vài modem giá rẻ không hỗ trợ → camera mất kết nối.

## 3. NAT vs Firewall

NAT không phải Firewall.

| Tiêu chí | NAT | Firewall |
| --- | --- | --- |
| Chống tấn công | Gián tiếp | Trực tiếp |
| Lọc gói | Không | Có |
| IDS/IPS | Không | Có |
| Bảo mật | Cơ bản | Mạnh |

## 4. NAT gây lỗi gì?

Các ứng dụng dễ lỗi:

- Game P2P

- VPN L2TP/IPSec

- SIP VoIP

- FTP Active Mode

- Zoom/Teams khi NAT quá tải

# G. NAT TRONG CLOUD VÀ ẢO HÓA

## 1. NAT trong VMware / VirtualBox

Tạo máy ảo → dùng NAT để chia sẻ Internet.

Không cần public IP thật.

## 2. NAT trong Cloud (AWS, Azure, GCP)

### AWS NAT Gateway

- Tốn phí theo giờ + băng thông

- Rất phổ biến cho private subnet

### Azure NAT

- Có Zone Redundant

- Hiệu năng cao

### Google Cloud Cloud NAT

- Không cần VM trung gian

- Quản lý tập trung

# IX. BẢNG SO SÁNH NÂNG CAO NAT/PAT/CGNAT

| Tính năng | Static NAT | PAT | CGNAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Port translation | Không | Có | Có |
| Mở port inbound | Dễ | Khó | Không |
| Ứng dụng | Server | Gia đình | Nhà mạng |
| Vấn đề | Tốn IP | Hết port | Không thể inbound |

# X. BẢO MẬT LIÊN QUAN PAT

- Port random → khó đoán

- Hạn chế quét port

- Ẩn toàn bộ LAN

- Giảm nguy cơ DDoS trực tiếp vào thiết bị LAN

# XI. PAT TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP LỚN

Dùng khi:

- 10.000+ thiết bị truy cập Internet

- Dùng nhiều IP public để tăng capacity

- Load-balancing NAT

# XII. LOGGING & MONITORING PAT

System log gồm:

- NAT session created

- NAT session deleted

- Port allocation fail

- NAT pool exhausted

# XIII. BÀI TẬP NÂNG CAO

## Bài 1

LAN: 192.168.10.0/24
Public: 203.0.113.5
PC1 mở 200 kết nối → cần bao nhiêu port?

→ 200

## Bài 2

Router có thể hỗ trợ 50.000 session.
Một nhân viên dùng trung bình 40 session.
Tối đa hỗ trợ bao nhiêu nhân viên?

→ 50.000 / 40 = 1250 user

# XIII. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG PAT DẠNG ASCII

PC (192.168.1.10:34567)

↓

[LAN Switch]

↓

Router PAT

- Inside: 192.168.1.0/24

- Outside: 203.0.113.5

↓

NAT Table:

+------------------------------+

| 192.168.1.10:34567 | 203.0.113.5:50001 |

| 192.168.1.11:33221 | 203.0.113.5:50002 |

| 192.168.1.12:55111 | 203.0.113.5:50003 |

+------------------------------+

↓

Internet